	[image: image1.jpg]KOCAELI

BUYUKSEHIR BELEDIYESI




	TALİMAT
	Doküman No: Fİ-YBŞ-25.06

	
	
	Yayın Tarihi : 01.01.2014

	
	YÜK KAMYONU                                                               
KULLANIM TALİMATI
	Revizyon No :  00

	
	
	Rev.  Tarihi   : --

	
	
	Sayfa 1 / 2



	1. Taşıyıcı iş kamyonu' nun günlük ve periyodik bakımlarını yap. 
2. Sahip olduğu E sınıfı ehliyetini devamlı yanında bulundur.

3. Motorda farklı bir çalışma sesi duyulursa bakım-onarım sorumlusuna haber ver.

4. Taşıyıcı iş kamyonu arızalandığında, arızalandığı saat itibariyle bakım onarım ekibine bildir.

5. İş kamyonu arızalandığında, Yol Bakım Onarım Şube müdürlüğü, formeni ve şefin verdiği kurallara uyun.

6. Kullandığı iş kamyonunun günlük ve periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığının kontrol etmek.

7. Hafriyatı kesinlikle şevin sıfır noktasına dökme. Şevin ucuna en fazla 7 metre yaklaş.

8. İş kamyonunun yüklenmesi sırasında kesinlikle aracı terk etme.

9. Yüklü kamyonu kesinlikle rampada durdurma.

10. Yükleme sahasında, yükleyici operatörün vereceği talimata göre hareket et.

11. Kamyon yüklendiği zaman, yükleyici operatörün ikazı alınmadan hareket etme.

12. Kamyonun üzerinde kesinlikle başka kimseyi bulundurma.

13.  Hafriyatı, Hafriyat Talimatı' na göre yap.

14. Patlatma veya kazı sonrası patlatma sahasına ocak şefi, ocak mühendisi, ocak formeni veya ateşçiden talimat almadan girme.

15. Çalışma sahasında kesinlikle şev kenarlarına yaklaşma. İş makinesi üzerindeki yangın söndürme tüplerinin yerinde olup olmadığını ve boş olup olmadığını günlük olarak kontrol et. Yangın söndürme tüpleri boşaldığı zaman yenisiyle değiştirmek için amirine bildiriniz.

16. Vardiya aralarında, tamir, bakım, ikmal ve her türlü duraklamalarda iş makinelerinin içinde,civarında ve altında yatma.
17. İş makinesi üzerindeki yangın söndürme tüpünün yerinde olup olmadığını ve boş olup olmadığını günlük olarak kontrol et. Yangın söndürme tüpü boşaldığı zaman yenisiyle değiştirmek için amirine bildir.
18. Makinayı bakıma almadan önce bütün güvenlik tedbirlerini al.(lastiklere takoz koy.) Bakımdan önce park firenini kilitle.

19. Makina yük altında iken makinayı stop etme ve makina yük altında iken makinayı  terk etme.

20. İş Makinası ile çalışmaya başlamadan önce emniyet kemerini takmak zorunludur.

21. İş Makinası ile çalışırken frenlerle ilgili arızan varsa bakım onarım ekibine tamir ettirmeden çalışma.

22. Tüm operasyonları gerçekleştirirken İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulması zorunludur.

23. Operatöre teslim edilen Kişisel Koruyucu Eşyaların kullanılması kesinlikle zorunludur.

	
	
	4.İLGİLİ FORM VE DOKÜMANLAR
Fİ-YBŞ-25.06 No’lu Makina Araç Bakım Kartı Formu

	

	


	Hazırlayan:

	Hazırlayan:


	Onay:





[image: image1.jpg]