	[image: image1.jpg]KOCAELI

BUYUKSEHIR BELEDIYESI




	TALİMAT
	Doküman No: Fİ-YBŞ-25.07

	
	
	Yayın Tarihi : 01.01.2014

	
	LODER 
İŞ MAKİNASI                                                       
KULLANIM TALİMATI
	Revizyon No :  00

	
	
	Rev.  Tarihi   : --

	
	
	Sayfa 1 / 1



1. Motorda farklı bir çalışma sesi duyulursa bakım-onarım sorumlusuna haber ver.

2.Geri manevralarda arka daima kontrol edilecektir.

3.Loder operatörünün haricinde herhangi bir personelin kabine binmesi yasaktır.

4.Loder, operatörden başka hiçbir personel tarafından kullanılamaz.

5.Lodere binmeden önce araç ve çevresi mutlaka kontrol edilecektir.

6.Makinenin emniyetli çalışması öncelikle makine bakımlarının düzgün yapılması ve eğitim almış İş Makinası Operatörlük Belgesi olan operatör tarafından kullanılması ile mümkündür. 

7.Operatörün mutlak suretle sertifika yada ehliyetinin olması gereklidir.

8.Loder kovasına hiçbir suretle personel çıkarılamaz, bindirilemez, kova ile personel taşınamaz.

9.Loder hareket halinde iken kovanın yerden yüksekliği maximum 50 cm olacaktır.

10.Loder hızı boş iken max 20 km/h yük altında 10 km/h olarak kullanılacaktır.

11.Loder ile herhangi bir malzeme kaldırılırken, asla ve asla loder yük kolunun altına ne bir cihaz, ne bir araç ne de bir personel giremez. Piston kollarının hidrolik sistemi sürekli kontrol altında tutulacaktır.

12.Loder bakım ekibinde görevli personel, mutlak suretle kol ve yakaları bağlı, elbise önü ve uçları kiltli veya kemerli olacak, personel asla zincir, kolye, künye …gibi bir takı ile motor ve aksamına yanaşmayacak ve çalışmayacaktır.

13. İş makinesi üzerindeki yangın söndürme tüpünün yerinde olup olmadığını ve boş olup olmadığını günlük olarak kontrol et. Yangın söndürme tüpü boşaldığı zaman yenisiyle değiştirmek için amirine bildir.
14.Operatör kabininde yabancı cisim veya gereksiz malzeme bulundurulmayacaktır.

15.Loderden atlayarak inmek yasaktır.

16.Loder kovasına asla personel bindirilerek çalışma yapılmayacaktır.

17.Çalışılırken aynalarda askıda kalan malzeme var ise altına girilmeyecek, mutlaka yetkililere haber verilerek askıda malzemenin indirilmesi sağlanacaktır.

18.Yükleme yapılan alan yetkili şef veya mühendis tarafından gösterilen bölge olacak, bir başka alana geçilmeyecektir.

19.İş bitiminde loder operatör kabinini kilitlenecektir.

20. Makinayı bakıma almadan önce bütün güvenlik tedbirlerini al.(lastiklere takoz koy.) Bakımdan önce park firenini kilitle.

21. Makina yük altında iken makinayı stop etme ve makina yük altında iken makinayı  terk etme.

22. İş Makinası ile çalışmaya başlamadan önce emniyet kemerini takmak zorunludur.

23. İş Makinası ile çalışırken tepe lambasının çalışması sağla, Her durumda geri vites sensörünün çalıştığını kontrol et, araza durumunda ilgili şube müdürlüğüne bildir.
24. Tüm operasyonları gerçekleştirirken İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulması zorunludur.

25. Operatöre teslim edilen Koruyucu Eşyaların kullanılması kesinlikle zorunludur.

	

	


4.İLGİLİ FORM VE DOKÜMANLAR
Fİ-YBŞ-25.07 No’lu Makina Araç Bakım Kartı Formu
	Hazırlayan:

	Hazırlayan:


	Onay:





[image: image1.jpg]